Уникальный дипольный четырехполюсный магнит с большим поперечным градиентом накопителя ЦКП "СКИФ".

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Авторы: Баранов Г.Н., Кобец В.В., Лопаткин И.А., Рыбицкая Т. В., Старостенко А.А., Цыганов А.С. и др.

Реализация оптической функции в накопителе ЦКП "СКИФ" потребовала создания специализированного комбинированного элемента - дипольного четырехполюсного магнита с большим поперечным градиентом (BDC).

Основные параметры этого магнита в таблице:

| Диполь BDC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | шт. | 32 |
| Магнитная длина | м | 0,47 |
| B | T | 0,463 |
| Gnom | Т/м | -10,749 |
| Однородность поля ΔB/B | % | ±0.03 |
| R область хорошего поля | mm | 10 |
| R зазора магнита | mm | 15 |

В результате магнитных расчетов и конструирования было создана конструкторская документация, по которой на производстве института был изготовлен первый такой элемент.

Рисунок.  Конструкторская модель магнита BDC и первый произведенный магнитный элемент.

BDC спроектирован и изготовлен из шихтованного железа.

ПФНИ 1.3.3.5. (Физика ускорителей заряженных частиц, включая синхротроны, лазеры на свободных электронах, источники нейтронов, а также другие источники элементарных частиц, атомных ядер, синхротронного и рентгеновского излучения).