Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН1 (ИЯФ СО РАН), ЦКП «СКИФ»2.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИМПЕДАНСА ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ ИСТОЧНИКА СИ ЦКП «СКИФ»

М.А. Байструков1,2 (+7(383)329-48-79, M.A.Baistrukov@inp.nsk.su), Д.А. Никифоров1,2, П.А. Пиминов1,2, А.А. Краснов1,2, Е.А. Ротов1

Публикация: Baistrukov M. A. et al. Calculating the Impedance of the Storage Ring Vacuum Chamber of the Synchrotron Radiation Facility Siberian Circular Photon Source //Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2024. – Т. 21. – №. 3. – С. 356-362. DOI: 10.1134/S1547477124700262, импакт-фактор 0.4.

Для вакуумной камеры накопителя ЦКП «СКИФ» была проведена оптимизация импеданса фланцевого соединения, компенсатора и откачного порта. Рассчитан импеданс резонатора основной гармоники, фланцевого соединения, компенсатора, датчика положения пучка и откачного порта. На основе рассчитанных импедансов построена модель импеданса вакуумной камеры накопителя ЦКП «СКИФ». На основе модели вычислены когерентные потери при токе пучка I=400 мА и эффективный импеданса, также сделаны оценки пороговых токов микроволновой неустойчивости и сильного head-tail эффекта.

Вычислен эффект периодической нагрузки пучком ускоряющих резонаторов для основного режима заполнения сепаратрис накопителя ЦКП «СКИФ» (в основном режиме планируется заполнять 500 из 567 сепаратрис). Эффект приводит к изменению длины сгустков, ВЧ акцептанса сепаратрисы и, как следствие, к изменению времени жизни по Тушеку вдоль пучка: см. рисунок 1. При увеличении ВЧ акцептанса эффект ослабевает и становится мал при достижении энергетического акцептанса установки δRF=4.0%.

Рисунок 1. Зависимости от номера сгустка длины сгустков σn, ВЧ акцептанса δn и времени жизни по Тушеку Tl,n в относительных величинах, соответствующих расчётам без учёта модуляции напряжения. σc — это среднеквадратичная длина сгустка без учёта модуляции напряжения, Tl,c — это время жизни по Тушеку без учёта модуляции напряжения, δRF — это ВЧ акцептанс, n — это номер сгустка, W0 — потеря электроном энергии на СИ за оборот.

ПФНИ 1.3.3.5. Физика ускорителей заряженных частиц, включая синхротроны, лазеры на свободных электронах, источники нейтронов, а также другие источники элементарных частиц, атомных ядер, синхротронного и рентгеновского излучения.