Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН1 (ИЯФ СО РАН) и Объединенный Институт Ядерных Исследований, г. Дубна2

ПЕРВОЕ В РОССИИ НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ПРОДОЛЬНОМ ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Е.А. Бехтенев1, М. И. Брызгунов1, А.В. Бублей1, А.Д. Гончаров1, К.М. Горчаков1, И.А. Гусев1, Б.А. Довженко1, А.А. Жариков1, Г.В. Карпов1, М.Н. Кондауров1, Н.С. Кремнев1, В.М. Панасюк1, В.В. Пархомчук1, В.А. Полухин1, А.А. Путьмаков1, В.Б. Рева1 (7-383-3294035, V.B.Reva@inp.nsk.su), Д.В. Сеньков1, В.А. Чекавинский1, Э.Р. Уразов1, А.В. Бутенко2, Е.В. Горбачев2, В.А. Лебедев2 (7-496-2165306, valebedev@jinr.ru), И.Н. Мешков2, И.Ю. Николайчук2, К.Г. Осипов2, Ю.В. Прокофьичев2, В.С. Шпаков2, С.В. Семенов2, А.С. Сергеев2, А.О. Сидорин2, В.Л. Смирнов2, Е.М. Сыресин2, Р.В. Тимонин2, Г.В. Трубников2, П.Р. Харьюзов2

Публикации:

Брызгунов М.И., Рева В.Б., Пархомчук В.В. и др. Электронное охлаждение на низкую и высокую энергии в проекте NICA: разработка, тестирование и эксперимент. XXIX Международная конференция по ускорителям заряженных частиц (RuPAC 25), 15 – 19 September 2025, Saint-Petersburg, Сборник докладов стр. 73.

Брызгунов М.И., Горбачев Е.В., Лебедев В.А., Мешков И.Н., Пархомчук В.В. и др. Анализ результатов экспериментов электронного охлаждения и накопления ионов 124Xe26+ на бустере. XXIX Международная конференция по ускорителям заряженных частиц (RuPAC 25), 15 – 19 September 2025, Saint-Petersburg, Сборник докладов стр. 36.

Система электронного охлаждения “Бустера” НИКА предназначена для накопления пучка ионов при инжекции (на энергии ионов 3.2 МэВ/н), а также для его подготовки к выпуску в кольцо «Нуклотрон». Данная система была разработана и испытана в ИЯФ СО РАН после чего поставлена в ОИЯИ.  В 2025 г. в результате совместной работы ОИЯИ и ИЯФ продемонстрирована многократная инжекция в продольном фазовом пространстве с использованием электронного охлаждения. Инжекция происходила в неустойчивую фазу ВЧ, после чего ионы под действием электронного охлаждения захватывались внутри сепаратрисы (см. рисунок 1). В результате многократной инжекции интенсивность пучка была увеличена до 6 раз (см. рисунок 2).

Результат получен в рамках выполнения: государственного задания «Электронные и ионные пучки высокого качества для научных и технологических применений», шифр FWGM-2025-0053.

Направление программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ 1.3.3.5.) «Физика ускорителей заряженных частиц, включая синхротроны, лазеры на свободных электронах, источники нейтронов, а также другие источники элементарных частиц, атомных ядер, синхротронного и рентгеновского излучения».

Рисунок 1 – Иллюстрация принципа инжекции ионов в неустойчивую фазу ВЧ-сепаратрисы. [Доклад М.И. Брызгунова и команда СЭО ИЯФ и ОИЯИ. Электронное охлаждение на низкую и высокую энергию в проекте NICA: разработка, тестирование и эксперименты. XXIX Международная конференция по ускорителям заряженных частиц (RuPAC 25), 15 – 19 September 2025, Saint-Petersburg, слайд 14, https://indico.inp.nsk.su/ event/131].

Рисунок 2 – Десять инжекций пучка в Бустер с периодом 200 мс с использованием электронного охлаждения [Доклад А.В. Бутенко и др. Статус проекта NICA в ОИЯИ. XXIX Международная конференция по ускорителям заряженных частиц (RuPAC 25), 15 – 19 September 2025, Saint-Petersburg, слайд 16, https://indico.inp.nsk.su/event/131].